梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部

编制单位：广东新金穗环保有限公司

编制日期：2019年2月

目录

1 项目概况	4

2验收依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范；	5

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定：	6

3项目建设情况	7

3.1项目基本情况	7

3.2地理位置及平面布置	7

3.3建设内容	11

3.4主要原辅材料及能耗	11

3.5生产工艺	11

4环境保护设施	13

4.1污染物治理设施	13

4.1.1废水	13

4.1.2废气	13

4.1.3噪声	14

4.1.4固体废物	14

4.2环保“三同时”落实情况	15

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	16

5.1环境影响报告表主要结论与建议	16

5.1.1环境质量现状结论	16

5.1.2营运期环境影响评价结论	16

5.1.3环评综合结论	17

5.2审批部门审批决定	18

6验收执行标准	20

6.1废气	20

6.2废水	20

6.3噪声	21

6.4固体废物	21

7 验收监测内容	22

7.1环境保护设施调试运行效果	22

7.1.1废水监测	22

7.1.2废气监测	22

7.1.3厂界噪声监测	23

7.2质量保障体系	23

8 验收监测结果	24

8.1废气检测	24

8.1.1有组织废气检测结果	24

8.1.2无组织废气检测结果	26

8.1.3废气检测结果分析	26

8.2噪声检测	27

8.2.1噪声检测结果	27

8.2.2噪声检测结果分析	27

8.3废水检测	28

8.3.1废水检测结果	28

8.3.2废水检测结果分析	28

9 验收监测结论	29

9.1项目基本情况	29

9.1.1废气监测结论	29

9.1.2废水监测结论	29

9.1.3噪声监测结论	29

1 项目概况

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库，主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，项目投产后，年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台。该项目总投资100万元，其中环保投资20万元，总占地面积1075平方米，建筑面积1075平方米。

公司已委托重庆丰达环境影响评价有限公司于2018年8月编制了《梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月12日取得了梅州市梅县区环保局审批批复：《关于梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审【2018】61号）。

项目于2018年11月份开始建设，至2018年12月，项目主体工程，配套环保工程建设完成，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环评文件和工程设计文件等所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2019年11月，梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部委托广东新金穗环保有限公司为本项目编制竣工环境保护验收监测报告。我公司接受委托后，参照环保部《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件要求，开展相关验收调查工作，于2018年12月18日至19日委托广东森蓝检测技术有限公司进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；

- 《中华人民共和国环境保护法》主席令第九号，2015年1月1日；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号；

- 《广东省建设项目环境保护管理条例》，广东省人大第十一届常委会2012年7月26日修订；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范；

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

- 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

- 《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（环境保护部）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定：

- 《梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表》（重庆丰达环境影响评价有限公司）；

- 《关于梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审【2018】61号）；

- 建设单位提供的其他相关资料。

3 项目建设情况

3.1项目基本情况

本项目基本情况详见下表：

表3.1-1 项目基本情况表

| 项目名称 | 梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部 |  |  |  |
| 法人代表 | 刘钧涛 | 联系人 |  | 刘钧涛 |
| 通信地址 | 梅州市梅县区城东镇上坑村 |  |  |  |
| 联系电话 | 13450702460 | 邮编 | 514000 |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | O8111汽车修理与维护 |  |
| 建设地点 | 梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库 |  |  |  |
| 总投资 | 100万 | 环保投资 |  | 20万元 |
| 占地面积 | 1075平方米 | 建筑面积 |  | 1075平方米 |
| 开工时间 | 2018年11月 | 试运行时间 |  | 2018年12月 |

3.2地理位置及平面布置

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库（地理坐标：东经116°4′16.51″，北纬24°15′25.54″），占地面积1075m2，建筑面积1075m2。项目地属于梅县区扶大镇，项目所在的区域没有重要的名胜古迹、旅游景点和自然保护区、文化遗产、学校、医院等敏感点。

项目具体地理位置图见图3.2-1、3.2-2。

项目位置

图3.2-1项目地理位置图

图3.2-2 项目四至图

危废间

图3.2-3 平面布置图

3.3建设内容

该项目主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，项目投产后，年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台。项目租用已建成的厂房，主要建设内容为生产设备的安装。主要设备详见表3.3-1

表3.3-1主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热处理机 | 举升机 | 6 | 与环评一致 |
| 2 | 无心磨床 | 充注机 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 数控车床 | 立顶 | 4 | 与环评一致 |
| 4 | 金属带锯床 | 压力机 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 空气压缩机 | 烤漆房 | 2 | 与环评一致 |
| 6 | 箱式电炉 | 平衡机 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 气缸式冲床（打标机） | 扒胎机 | 1 | 与环评一致 |
| 8 | 数控立式钻床 | 四轮定位仪 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 分度铣床 | 大梁校正仪 | 2 | 与环评一致 |
| 10 | 卧轴矩台平面磨床 | 二保焊 | 1 | 与环评一致 |
| 11 | 立式升降台铣床 | 干磨机 | 2 | 与环评一致 |

3.4主要原辅材料及能耗

本项目主要原辅材料消耗情况见表3.4-1。项目主要原材料为机油、油漆、汽车零部件，年用电量1万kW·h，年用水量为148.8t/a。

表3.4-1 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原材料名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 1200L | 外购 |
| 2 | 油漆（含稀释剂） | 540L | 外购 |
| 3 | 汽车零部件 | 按需购买 | 外购 |

3.5生产工艺

汽车喷漆工艺流程简述：

烤漆房是由房体（喷漆/烤漆室）、红外线烤灯、电控柜、过滤棉、活性炭、主风机等主要部分组成。

①车身预处理及磨光

汽车保养维修过程中，对于擦碰需要修复补漆的车辆进行喷漆作业，喷漆作业前在汽车表面修复处先采用砂纸打磨以除锈和清除旧涂层。

②喷底层涂料

车辆经砂纸打磨的表面涂上含一定油脂、树脂的“原子灰”，目的是填平低洼处。

③烘烤及打磨

待修补处原子灰在烤房用红外烤灯对其烘烤干燥后用干式打磨机进行打磨，目的是使修补表面平整，同时增加下个工序喷底漆时其附着力。

④喷刷醇酸底漆、烘烤及砂磨

喷底漆使用油漆与稀释剂以一定比例配合的混合物进行，再次红外烤灯对其烘烤干燥后用由粗到细的砂纸进行砂磨其表面，使其表面平整光滑。

⑤喷面漆并烘烤

对砂磨平整光滑后的车身进行上色漆。上色漆时根据车身颜色由专业漆工进行色漆与稀释剂按一定比例调制，上完色漆后红外线烤灯进行烘烤，闪干15分钟后再喷清光漆与稀释剂按一定比例配合的清光漆，红外线烤灯烘烤干、清洗表面后，车辆即可交付用户。

本项目汽车喷漆工艺流程图示如下：

N、G

S

磨光

喷底层涂料

烘烤

预处理（除旧漆）

N、G

N、G

砂磨

喷刷醇酸底漆

烘烤

打磨

G

维修好汽车、交车

引风机

烤漆房

烘烤

喷面漆

过滤棉+活性炭+UV光解

注明：N—噪声、S—固废、G—废气

排气筒

图3.5-1  汽车喷漆工艺流程图

4环境保护设施

4.1污染物治理设施

项目投产运行后，对周围环境造成影响的主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物。

4.1.1废水

根据环评报告分析，项目不开展洗车业务，没有生产废水产生。主要废水为员工生活污水，本项目员工12人，根据环评报告分析，生活污水产生量为133.92m3/a。生活污水经三级化粪池处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过污水管网进入污水处理厂进一步处理。

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为有机废气、打磨和砂磨粉尘

（1）有机废气：项目喷漆和烤漆工艺中会产生有机废气。主要污染物为二甲苯，有机废气经过滤棉去除漆雾后进入“活性炭+UV光解”设施处理，处理后的废气通过排气筒高空排放，排气筒高度为12m，未达到环评报告要求的排气筒高度不低于15m，但不属于有重大变动。

1#烤漆房                            2#烤漆房

1#烤漆房“活性炭+UV光解”设施    2#烤漆房“活性炭+UV光解”设施

（2）打磨和砂磨粉尘：车身预处理除锈和旧漆过程中进行打磨产生粉尘，产生的粉尘粒径较大，易沉降。喷底层涂料用打磨机打磨、喷刷醇酸底气后用粗细砂子砂磨产生少量涂料粉尘，该工序在维修房密闭操作，大部分粉尘可沉降到地面收集，少量无组织排放。

4.1.3噪声

项目主要噪声源车间风机、打磨工序产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A）。项目采取选用低噪设备、设备减振、隔声降噪、距离衰减、密闭、墙体隔声、合理布局等措施后，本项目营运期噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.1.4固体废物

依据环评报告表，本项目产生的固废主要为生活垃圾、危险废物。

（1）生活垃圾：生活垃圾产生量为1.86t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

（2）危险废物：本项目的危险废物主要有过滤棉和活性炭、喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张、废油漆桶、打磨和砂磨粉尘以及汽车保养更换的废机油及废机油桶。

本项目所产生的危险废弃物中，废油漆桶交由厂家回收利用；过滤棉和活性炭、喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张、打磨和砂磨粉尘、废机油可装入废机油桶内一起委托有相应危险废物处置资质单位进行回收处置。

危险废物暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及“修改单”中的要求设置危废暂存间，危废暂存间采取防风、防晒、防淋和防渗漏措施，设置醒目标识，避免二次污染。

4.2环保“三同时”落实情况

本项目环保“三同时”落实情况详见下表。

表4.2-1  本项目环保“三同时”落实情况一览表

| 类型 |  | 产污环节 | 治理措施 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 喷漆烤漆工序 | 有机废气经过滤棉去除漆雾后进入“活性炭+UV光解”设施处理，处理后的废气通过不低于15m高的排气筒排放，少量无组织排放。 | 执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段及表3中无组织限值要求。 | 有机废气经过滤棉去除漆雾后进入“活性炭+UV光解”设施处理，排气筒高度为12m。 |
|  | 无组织废气 | 打磨和砂磨 | 在维修房密闭操作，大部分粉尘可沉降到地面收集，少量无组织排放。 | 颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 员工工作、生活 | 生活污水经三级化粪池处理，通过污水管网进入污水处理厂进一步处理。 | 执行广东省地方标准 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 | 已落实 |
| 噪声 |  | 风机、打磨等各类机械运行时产生的噪声 | 采取选用低噪设备、设备减振、隔声降噪、距离衰减、密闭、墙体隔声、合理布局等措施。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工工作、生活 | 定期交由环卫部门清运处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 已落实 |
|  | 危险废物 | 过滤棉和活性炭 | 委托有相应危险废物处置资质单位进行回收处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 已落实 |
|  |  | 喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  |
|  |  | 打磨和砂磨粉尘 |  |  |  |
|  |  | 废油漆桶 | 交由厂家回收利用。 |  |  |

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告表主要结论与建议

5.1.1环境质量现状结论

根据广东精科环境科技有限公司对梅州中裕丰田汽车销售服务有限公司及广东省华菱检测技术有限公司对本项目的各项监测显示，项目所在地环境质量现状情况如下：

项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。项目附近梅县新城水质净化厂废水排放口上下游各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，程江（程江桥—梅江河出口段）水环境质量良好。项目所在地环境噪声昼夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5.1.2营运期环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

生活污水排放量为0.432m3/d，年运营310天，年排放生活污水量为133.92m3/a，主要污染物是CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。由于项目污水量较少，生活污水经三级化粪池处理，通过污水管网进入污水处理厂进一步处理。达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。本项目产生的生活污水对周围水环境影响很小。

（2）大气环境影响评价结论

有机废气：本项目喷漆和烤漆工艺中会产生有机废气。主要污染物为二甲苯，有机废气经过滤棉去除漆雾后进入“活性炭+UV光解”设施处理，处理后的废气通过不低于15m高的排气筒排放，烤漆房在开关门过程中有少量的有机废气无组织逸出，此部分有机废气量较少，处理后有机废气达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段及表3中无组织排放限值要求，对环境影响较小。

打磨和砂磨粉尘：本项目车身预处理除锈和旧漆过程中进行打磨产生粉尘，产生的粉尘粒径较大，易沉降。该工序在维修房密闭操作，大部分粉尘可沉降到地面收集，少量无组织排放，达到广东省地方标准《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。

（3）声环境影响评价结论

本项目生产设备选用低噪声产品，采取设备减振、隔声降噪、距离衰减、密闭、墙体隔声、合理布局等防治措施，在保证上述噪声防治措施的条件下满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。对周围声环境影响较小。

（4）固体废物影响评价结论

生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门处理，对周围环境影响较小。

危险废物：本项目所产生的危险废弃物中，废油漆桶交由厂家回收利用；过滤棉和活性炭、喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张、打磨和砂磨粉尘、废机油可装入废机油桶内一起委托有相应危险废物处置资质单位进行回收处置。项目设置危废暂存间，危险废物暂存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及“修改单”中的要求采取防风、防晒、防淋和防渗漏措施，设置醒目标识，避免二次污染。危险废物能按以上方法处理，项目产生的危险废物对周围环境产生的影响很小。

5.1.3环评综合结论

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库，该项目主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，符合环境功能划区，主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，产品符合国家产业政策。

环境影响评价表明，该项目产生的污染物经治理后对周围环境影响较小。建设单位必须严格落实“三同时”制度及严格执行和落实国家、省的有关环保法规以及本评价的建议、措施，各种治理设施应经环保部门验收合格后方可投入使用。在此前提上，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部《梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目》已于2018年11月12日取得梅州市梅县区环境保护局的批复意见，原文如下：

一、梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库。项目主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，占地面积1075平方米，建筑面积1075平方米，包括工作车间、办公室、烤漆房等。项目投产后，年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境境保护角度可行。

三、项目应重点做好如下环境保护工作：

（一）项目运营过程中无生产废水产生。生活污水经自建污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政管网，进入梅县新城水质净化厂作进一步处理。

（二）项目在喷漆和烤漆工序中产生的有机废气，经自建处理设施处理达标后引高空排放；采取有效措施，减少打磨和砂磨工序产生的无组织排放粉尘对周围环境的影响。有机废气排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）相关限值要求；粉尘废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（三）选用低噪声设备，通过对主要噪声源采取隔音、消声、减振等降噪措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区要求。

（四）落实固体废弃物的综合利用和处理处置措施，防治造成二次污染。废油漆桶、过滤棉和活性炭、喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张、废机油、废机油桶、打磨和砂磨粉尘等属危险废物，应按规定堆放、贮存，交由有资质单位处置，其中废油漆桶交由厂家回收利用，危险废物临时贮存场所应严格按相关要求设置。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

四、项目环保投资应纳入工程投资预算并予以落实。

五、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

批复意见原件见附件。

6验收执行标准

6.1废气

依据环评报告表项目营运期有机废气排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第Ⅱ时段及无组织限值。

表6.1-1 有机废气污染物排放限值表

| 项目 | 排放浓度限值（mg/m³） | 与排气筒高度对应的VOCs最高允许排放速率（kg/h） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15m |  |
|  | Ⅱ时段 | Ⅱ时段 |  |
| 苯 | 1 | 0.2 | 工艺设备或车间排气筒 |
| 甲苯与二甲苯 | 18 | 1.4 |  |
| 苯系物 | 60 | 2.4 |  |
| 总VOCs | 90 | 2.8 |  |
| 注：苯系物主要指单环芳烃中的甲苯、二甲苯、三甲苯。 |  |  |  |

表6.1-2 有机废气污染物无组织排放限值表

| 污染物项目 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 苯 | 0.1 |
| 甲苯 | 0.6 |
| 二甲苯 | 0.2 |
| 三甲苯 | 0.2 |
| 总VOCs | 2.0 |

打磨和砂磨粉尘执行广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织限值。详见下表：

表6.1-3 大气污染物综合排放限值表

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/Nm³） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.2废水

项目营运期生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。污染物浓度排放限值详见下表：

表6.2-1 水污染物排放限值一览表

| 污染物 | PH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | —— |

6.3噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：db

| 厂界外声环境功能区类别 限值 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 | 60 | 50 |

6.4固体废物

危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

本项目于2018年12月18日至19日委托广东森蓝检测技术有限公司进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。

7.1.1废水监测

项目废水主要为生活污水，监测内容见下表所示：

表7.1-1 废水监测内容

| 分类 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 生活污水处理后出口 | pH、BOD5、CODCr、SS、氨氮 | 4次/天，连续2天 |
| 备注 | 执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 |  |  |

7.1.2废气监测

7.1.2.1有组织排放

有组织废气由喷漆废气组成，监测内容见下表所示。

表7.1-2 有组织废气监测内容

| 分类 | 采样点位 | 数量 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 1#烤漆房废气处理前后采样口 | 2 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCS | 3次/天，连续2天 |
|  | 2#烤漆房废气处理前后采样口 | 2 |  |  |
| 备注 | 执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第Ⅱ时段标准。 |  |  |  |

7.1.2.2无组织排放

无组织废气监测内容点位、项目频次见下表，监测点位见图7.1-1

表7.1-3 无组织废气监测内容

| 监测点位 |  | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 上风向边界外对照点 | ○1 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、5项气象参数（风向、风速、大气压、温度、湿度）。 | 3次/天，2天 |
|  | 下风向边界外监控点 | ○2、○3、○4 |  |  |
| 备注 | 颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准，苯、甲苯、二甲苯、VOCs参考执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）无组织排放限值。 |  |  |  |

7.1.3厂界噪声监测

噪声监测内容点位、项目频次见下表，监测点位见图7.1-1

表7.1-4 噪声监测内容

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| Leq[dB(A)] | 厂界四周 | 每天昼夜各1次，连续2天。 |
| 备注 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |

图7.1-1检测点位示意图（“○”为无组织废气检测点位，“▲”为噪声检测点位）

7.2质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。（4）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。（5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。（6）检测数据严格执行三级审核制度。

8 验收监测结果

8.1废气检测

8.1.1有组织废气检测结果

表8.1-1 有组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测 项目 | 检测频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 |  | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.18 |  |  | 12.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排放 浓度mg/m3 | 标杆流量m3/h | 排放速率kg/h | 排放 浓度mg/m3 | 标杆流量m3/h | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 1#烤漆房废气处理前采样口 | 苯 | 第1次 | 0.06 | 8264 | 5.0×10-4 | 0.08 | 8142 | 6.5×10-4 | —— | —— | — |
|  |  | 第2次 | 0.09 | 8372 | 7.5×10-4 | 0.06 | 8334 | 5.0×10-4 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.07 | 8169 | 5.7×10-4 | 0.10 | 8481 | 8.5×10-4 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 第1次 | 0.62 | 8264 | 5.1×10-3 | 0.56 | 8142 | 4.6×10-3 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 0.46 | 8372 | 3.8×10-3 | 0.61 | 8334 | 5.1×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.54 | 8169 | 4.4×10-3 | 0.48 | 8481 | 4.1×10-3 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 第1次 | 1.63 | 8264 | 1.3×10-2 | 1.46 | 8142 | 1.2×10-2 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 1.41 | 8372 | 1.2×10-2 | 1.58 | 8334 | 1.4×10-2 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 1.59 | 8169 | 1.3×10-2 | 1.61 | 8481 | 1.4×10-2 |  |  |  |
|  | *VOCs | 第1次 | 20.2 | 8264 | 0.17 | 19.6 | 8142 | 0.16 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 18.9 | 8372 | 0.16 | 18.3 | 8334 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 19.6 | 8169 | 0.16 | 20.1 | 8481 | 0.17 |  |  |  |
| 1#烤漆房废气处理后采样口 | 苯 | 第1次 | ＜0.01 | 7536 | ＜7.5×10-5 | ＜0.01 | 7369 | ＜7.4×10-5 | 1 | 0.064# | 12 |
|  |  | 第2次 | ＜0.01 | 7492 | ＜7.5×10-5 | ＜0.01 | 7516 | ＜7.5×10-5 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | ＜0.01 | 7536 | ＜7.6×10-5 | ＜0.01 | 7428 | ＜7.4×10-5 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 第1次 | 0.16 | 7536 | 1.2×10-3 | 0.12 | 7369 | 8.8×10-4 | 合计: 18 | 合计: 0.45# |  |
|  |  | 第2次 | 0.11 | 7492 | 8.2×10-4 | 0.09 | 7516 | 6.8×10-4 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.13 | 7536 | 9.9×10-4 | 0.14 | 7428 | 1.0×10-3 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 第1次 | 0.46 | 7536 | 3.5×10-3 | 0.36 | 7369 | 2.6×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第2次 | 0.51 | 7492 | 3.8×10-3 | 0.44 | 7516 | 3.3×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.38 | 7536 | 2.9×10-3 | 0.50 | 7428 | 3.7×10-3 |  |  |  |
|  | *VOCs | 第1次 | 3.26 | 7536 | 2.4×10-2 | 3.31 | 7369 | 2.4×10-2 | 90 | 0.90# |  |
|  |  | 第2次 | 3.49 | 7492 | 2.6×10-2 | 3.52 | 7516 | 2.6×10-2 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 3.54 | 7536 | 2.7×10-2 | 3.47 | 7428 | 2.6×10-2 |  |  |  |
| 备注 | 1、“--”表示不适用或未作要求。 2、“#”表示排气筒高度低于15m，其排放速率限值按外推法计算结果的50%执行。 3、参照标准：广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2中Ⅱ时段限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续上表：

| 检测点位 | 检测 项目 | 检测频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 |  | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.18 |  |  | 12.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排放 浓度mg/m3 | 标杆流量m3/h | 排放速率kg/h | 排放 浓度mg/m3 | 标杆流量m3/h | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 2#烤漆房废气处理前采样口 | 苯 | 第1次 | 0.13 | 8167 | 1.1×10-3 | 0.10 | 8226 | 8.2×10-4 | —— | —— | — |
|  |  | 第2次 | 0.09 | 8324 | 7.5×10-4 | 0.12 | 8445 | 1.0×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.11 | 8235 | 9.1×10-4 | 0.09 | 8189 | 7.4×10-4 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 第1次 | 0.53 | 8167 | 4.3×10-3 | 0.70 | 8226 | 5.8×10-3 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 0.61 | 8324 | 5.1×10-3 | 0.56 | 8445 | 4.7×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.68 | 8235 | 5.6×10-3 | 0.62 | 8189 | 5.1×10-3 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 第1次 | 1.72 | 8167 | 1.4×10-2 | 1.58 | 8226 | 1.3×10-2 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 1.65 | 8324 | 1.4×10-2 | 1.69 | 8445 | 1.4×10-2 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 1.59 | 8235 | 1.3×10-2 | 1.61 | 8189 | 1.3×10-2 |  |  |  |
|  | *VOCs | 第1次 | 23.2 | 8167 | 0.19 | 22.2 | 8226 | 0.18 | —— | —— |  |
|  |  | 第2次 | 20.6 | 8324 | 0.17 | 21.4 | 8445 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 21.9 | 8235 | 0.18 | 20.1 | 8189 | 0.16 |  |  |  |
| 2#烤漆房废气处理后采样口 | 苯 | 第1次 | ＜0.01 | 7369 | ＜7.4×10-5 | ＜0.01 | 7426 | ＜7.4×10-5 | 1 | 0.064# | 12 |
|  |  | 第2次 | ＜0.01 | 7512 | ＜7.5×10-5 | ＜0.01 | 7358 | ＜7.4×10-5 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | ＜0.01 | 7438 | ＜7.4×10-5 | ＜0.01 | 7504 | ＜7.5×10-5 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 第1次 | 0.26 | 7369 | 1.9×10-3 | 0.22 | 7426 | 1.6×10-3 | 合计: 18 | 合计: 0.45# |  |
|  |  | 第2次 | 0.19 | 7512 | 1.4×10-3 | 0.31 | 7358 | 2.3×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.23 | 7438 | 1.7×10-3 | 0.25 | 7504 | 1.9×10-3 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 第1次 | 0.61 | 7369 | 4.5×10-3 | 0.53 | 7426 | 3.9×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第2次 | 0.45 | 7512 | 3.4×10-3 | 0.48 | 7358 | 3.5×10-3 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.56 | 7438 | 4.2×10-3 | 0.64 | 7504 | 4.8×10-3 |  |  |  |
|  | *VOCs | 第1次 | 5.02 | 7369 | 3.7×10-2 | 4.72 | 7426 | 3.5×10-2 | 90 | 0.90# |  |
|  |  | 第2次 | 4.68 | 7512 | 3.5×10-2 | 5.06 | 7358 | 3.7×10-2 |  |  |  |
|  |  | 第3次 | 4.81 | 7438 | 3.6×10-2 | 4.85 | 7504 | 3.6×10-2 |  |  |  |
| 备注 | 1、“--”表示不适用或未作要求。 2、“#”表示排气筒高度低于15m，其排放速率限值按外推法计算结果的50%执行。 3、参照标准：广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2中Ⅱ时段限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2无组织废气检测结果

表8.1-2 无组织废气检测结果

| 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.18 |  |  | 12.19 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 颗粒物 | 上风向参照点1# | 0.084 | 0.091 | 0.082 | 0.079 | 0.094 | 0.078 | 1.0 |
|  | 下风向监控点2# | 0.098 | 0.124 | 0.117 | 0.104 | 0.116 | 0.109 |  |
|  | 下风向监控点3# | 0.104 | 0.109 | 0.104 | 0.113 | 0.123 | 0.097 |  |
|  | 下风向监控点4# | 0.112 | 0.135 | 0.125 | 0.096 | 0.136 | 0.116 |  |
| 苯 | 上风向参照点1# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.1 |
|  | 下风向监控点2# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点3# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点4# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
| 甲苯 | 上风向参照点1# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.6 |
|  | 下风向监控点2# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点3# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点4# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
| 二甲苯 | 上风向参照点1# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.2 |
|  | 下风向监控点2# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点3# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
|  | 下风向监控点4# | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |
| *VOCs | 上风向参照点1# | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 2.0 |
|  | 下风向监控点2# | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.67 |  |
|  | 下风向监控点3# | 0.44 | 0.53 | 0.64 | 0.52 | 0.66 | 0.51 |  |
|  | 下风向监控点4# | 0.59 | 0.68 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.43 |  |
| 备注 | 1、监控点2#、3#、4#检测结果是未扣除参照值的结果。 2、颗粒物参照标准：广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值。 3、苯、甲苯、二甲苯、VOCs参照标准：广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。 4、气象参数：12月18日：风向：西北风，风速：1.5m/s，大气压：101.76Kpa，温度：18.2℃，湿度59%； 12月19日：风向：西北风，风速：1.1m/s，大气压：101.42Kpa，温度：19.6℃，湿度5.8%。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.3废气检测结果分析

本项目1#、2#烤漆房废气经“活性炭+UV光解”设施处理后通过废气排气筒高空排放，但1#、2#烤漆房废气排气筒高度均不足15米，按标准要求排放速率限值需根据外推计算结果的50%执行。由表8.1-1可知，有机废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs）达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2中Ⅱ时段限值。其中1#烤漆房废气的VOCs平均处理效率为82.36%，2#烤漆房废气的VOCs平均处理效率为77.48%。由于1#、2#烤漆房废气排气筒距离小于该两个排气筒的高度之和，因此以1个等效排气筒代表1#、2#烤漆房废气排气筒，该等效排气筒高度为12m，等效排气筒VOCs平均排放速率为0.061kg/h。项目VOCs排放量为0.0976t/a。

由表8.1-2可知，厂界无组织废气颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值，苯、甲苯、二甲苯、VOCs达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。

8.2噪声检测

8.2.1噪声检测结果

表8.2-1 噪声检测结果

| 编号 | 检测点位 | 检测结果Leq[ dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.18 |  | 12.19 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东面外1m | 54 | 46 | 55 | 45 |
| 2# | 厂界南面外1m | 55 | 47 | 56 | 46 |
| 3# | 厂界西面外1m | 55 | 46 | 55 | 47 |
| 4# | 厂界北面外1m | 57 | 48 | 56 | 47 |
| 参照标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |

8.2.2噪声检测结果分析

由表8.2-1可知，项目厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。

8.3废水检测

8.3.1废水检测结果

表8.3-1 废水检测结果

| 检测 点位 | 检测 项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.18 |  |  |  | 12.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 生活污水处理后出口 | pH | 7.46 | 7.29 | 7.34 | 7.18 | 7.26 | 7.42 | 7.36 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 68 | 85 | 72 | 81 | 87 | 73 | 91 | 77 | 400 | mg/L |
|  | 化学需 氧量 | 168 | 192 | 186 | 203 | 194 | 173 | 214 | 187 | 500 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 50.2 | 57.9 | 54.3 | 61.5 | 52.6 | 52.6 | 63.7 | 55.8 | 300 | mg/L |
|  | 氨氮 | 26.3 | 35.9 | 29.4 | 38.1 | 36.2 | 28.4 | 40.1 | 32.5 | -- | mg/L |
| 备注 | 1、“--”表示未作要求或不适用。 2、参照标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.2废水检测结果分析

由表8.3-1可知，项目生活污水各项检测因子均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

9 验收监测结论

9.1项目基本情况

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库，项目主要从事汽车喷漆、保养等一般维修，年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台。项目总投资100万元，其中环保投资20万元，总占地面积1075平方米，建筑面积1075平方米。梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部委托广东森蓝检测技术有限公司于2018年12月18日-19日连续两天对该项目进行环境保护竣工验收监测，验收检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

9.1.1废气监测结论

验收检测期间，项目1#、2#烤漆房废气经“活性炭+UV光解”设施处理后通过废气排气筒高空排放，但1#、2#烤漆房废气排气筒高度均不足15米，按标准要求排放速率限值需根据外推计算结果的50%执行，根据检测报告，项目有机废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs）达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2中Ⅱ时段限值。项目VOCs排放量为0.0976t/a。

无组织废气颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值，苯、甲苯、二甲苯、VOCs达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。

9.1.2废水监测结论

验收检测期间，生活污水各项检测因子均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

9.1.3噪声监测结论

验收检测期间，厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                         填表人（签字）：                                                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | O8111汽车修理与维护 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年喷漆车辆约400台，年保养维修车辆约300台 | 环评单位 |  | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 梅州市梅县区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 梅县区环审【2018】61号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.11.15 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.12.05 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 广东新金穗环保有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 广东森蓝检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  | —— | 其他（万元） | —— |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2480 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91441403MA52546F7A | 验收时间 |  | 2018.12.18-19 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 烟尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | 0 | 8.92mg/m3 | 90mg/m3 | 0.5424 | 0.0448 |  | 0.0976 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 |  | 0 | 0.0976 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 委托书

委托书

广东新金穗环保有限公司：

我公司梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目建设已经竣工。经试运行及调试，各项治理设施运行正常。依据环保部《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件要求，现委托贵公司对该项目进行环保竣工验收报告的编制。

建设单位（盖章）： 梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部

2018年12月

附件2 项目营业执照

附件3 法人身份证

附件4 环评批复

附件5 场地合同

附件6 验收检测报告

附件7 专家意见及签名

梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年2月11日，梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部根据《梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于梅州市梅县区新县城剑英大道扶大高管会三丰村扶大加油站侧汇创能源商城A9到A11号仓库（地理坐标：东经116°4′16.51″，北纬24°15′25.54″），项目占地面积1075m2，建筑面积1075m2。该建设项目现已于投入运营，该项目的主体工程及与之配套建设的环保设施正常运行,具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年8月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月12日取得梅州市梅县区环境保护局的审批批复《关于梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环境影响报告表的批复意见》（梅县区环审【2018】61号）。经企业介绍，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，环保投资20万元同环评一致。

（四）验收范围

本次验收系对梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目的验收。

二、工程变动情况

该项目工程与环评阶段对比烤漆房废气排气筒高度为12米，未达到环评要求的不低于15米，但不属于有重大变动、无需重新报批环评文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目项目不开展洗车业务，没有生产废水产生。项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过污水管网进入污水处理厂进一步处理。

（二）废气

项目喷漆和烤漆工艺中产生的有机废气经过滤棉去除漆雾后，进入“活性炭+UV光解”设施处理，处理后的废气通过排气筒高空排放。打磨和砂磨粉尘于维修房密闭操作，大部分粉尘可沉降到地面收集，少量无组织排放。

（三）噪声

项目采取选用低噪设备、设备减振、隔声降噪、距离衰减、密闭、墙体隔声、合理布局等措施。

（四）固体废物

生活垃圾交由环卫部门清运处理。项目危险废物中废油漆桶交由厂家回收利用；过滤棉和活性炭、喷漆防溅洒覆盖的报纸和纸张、打磨和砂磨粉尘、废机油可装入废机油桶内一起委托有相应危险废物处置资质单位进行回收处置。

危险废物暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及“修改单”中的要求设置危废暂存间，危废暂存间采取防风、防晒、防淋和防渗漏措施，设置醒目标识，避免二次污染。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1．废气

验收检测期间，项目1#、2#烤漆房废气经“活性炭+UV光解”设施处理后通过废气排气筒高空排放，但1#、2#烤漆房废气排气筒高度均不足15米，按标准要求排放速率限值需根据外推计算结果的50%执行，根据检测报告，项目有机废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs）达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2中Ⅱ时段限值。项目VOCs排放量为0.0976t/a。

无组织废气颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值，苯、甲苯、二甲苯、VOCs达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。

2．废水

验收检测期间，生活污水各项检测因子均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

3．厂界噪声

验收检测期间，厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目排放的污染物排放达标，对周边的环境影响不大。

六、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，各排放污染物达到国家及地方标准，验收资料齐全，项目基本符合环境保护验收合格条件，同意梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部梅州市梅县区奔宝奥汽车维修部建设项目环保设施通过验收。

建议：

1、加强厂区环保设施管理，理顺内部管理体制，制定严格的操作规程和台帐制度，做到环保设施长期稳定正常运行。

2、建议企业按照环评报告的要求，将烤漆房排气筒高度增加至15米以上，并确保有机废气达标排放。

3、建议油漆的调试配制统一安排在烤漆房内，尽量避免VOC和苯系物的无序挥发。

4、加强对各生产设备和环保设施的日常管理与维护工作，确保污染物能稳定达标排放，并定期委托有资质的环境监测部门进行排放污染物监测。

七、验收人员信息

验收人员名单（见附页）。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收组意见、验收监测报告和验收检查组要求的补充说明等相关材料在公司公示栏和公众网站上进行公示；验收相关资料后在公示完十日内报送原环评审批部门。

附图1 项目现状图